| Familia | ## MIPS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## R2000 | ## R3000 | ## R4000 | ## R8000 | ## R10000 |

| General |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | 87 | 88 | 92 | 94 | 96 |
| Reloj (Mhz) |  | 40 | 100 | 75 | 200-275 |
| Micras | 2 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.35 |
| Transist. (millones) | 0.11 |  | 1.1 | 3.4 | 6.7 |

| Ejecución |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapas | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 |
| Superesc. | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Nº UE | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Regs E¦CF | 32 ¦ 16 | 32 ¦ 16 | 32 ¦ 32 | 32 ¦ 32 | 32 ¦ 32 |
| Tamaños | 32 ¦ 64 | 32 ¦ 64 | 64 ¦ 64 | 64 ¦ 64 | 64 ¦ 64 |
| Nº Instr. | 74 | 74 | 150 | 170 | 170 |

| Dep. Datos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bypass | sí | sí | sí | sí | sí |
| Renomb. | - | - | - | - | 64 ¦ 64 |
| RoB | - | - | - | - | 32 inst. |

| Familia | ## MIPS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## R2000 | ## R3000 | ## R4000 | ## R8000 | ## R10000 |

| Saltos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. Ret. + A. | sí | sí | sí | sí | Sí |
| P. Dinámica | - | - | - | - | - |
| BHT | - | - | - | - | 512 ent. |
| BTAC | - | - | - | 1K ent. | - |
| BTIC | - | - | - | - | - |

| Cachés |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | h. 64K I/D ext. | h. 256K I/D ext. | 8K I/D | 16K I/D | 32K I/D |
| L2 | - | - | h. 4M ext. | h. 16M ext. | h. 16M ext. |
| L3 | - | - | - | - | - |

| Otros | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Familia | ## SPARC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## SunSparc | ## Super | ## Hyper | ## Ultra II | ## Ultra III |

| General |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | 87 | 91 | 95 | 96 | 01 |
| Reloj (Mhz) | 16.6 | 60 | 200 | 250 | 900 |
| Micras | 1.5 | 0.80 | 0.4 | 0.35 | 0.18 |
| Transist. (millones) | 0.02 | 3.1 |  | 5.4 | 29 |

NOTAS:

* La familia SPARC usa un banco de registros dividido en ventanas. Son 8 ventanas.

| Ejecución |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapas | 4 | 4 | 5 | 9 | 14 |
| Superesc. | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| Nº UE | 1 | 5 | 5 | 8 | 6 |
| Regs E¦CF | 136* ¦ 32 | 136* ¦ 32 | 136* ¦ 32 | 144*¦ 32 |  |
| Tamaños | 32 ¦ 32 | 32 ¦ 32 | 32 ¦ 32 | 64 ¦ 64 | 64 ¦ 64 |
| Nº Instr. | 180 | 200 | 200 | 220 |  |

| Dep. Datos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bypass | sí | sí | sí | sí | sí |
| Renomb. | - | - | sí | sí | sí |
| RoB | - | - | sí | sí | sí |

| Familia | ## SPARC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## SunSparc | ## Super | ## Hyper | ## Ultra II | ## Ultra III |

| Saltos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. Ret. + A. | sí | sí | sí | sí | sí |
| P. Dinámica | - | - | - | sí |  |
| BHT | - | - | - | 8K ent. |  |
| BTAC | - | - | - | 4K ent. |  |
| BTIC | - | - | - | - |  |

| Cachés |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 64 K I+D ext. | 36 K I/D | 8 K I | 16 K I/D | 96 K I/D |
| L2 | - | 2M ext. | h. 1 M ext. | h. 16 M ext. | h. 8 M ext. |
| L3 | - | - | - |  | - |

| Otros | - | - | - | Multimed | Multimed. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Familia | ## Alpha |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## 21064 | ## 21164 | ## 21264 | ## 21364 |

| General |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | 92 | 94 | 99 |  |
| Reloj (Mhz) | 200 | 200 | 600 | 1000+ |
| Micras | 0.75 | 0.5 | 0.35 | 0.18 |
| Transist. (millones) | 1.6 | 9.3 | 15.2 | 100 |

| Ejecución |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapas | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Superesc. | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Nº UE | 4 | 6 | 7 | 7 |
| Regs E¦CF | 32 ¦ 32 | 32 ¦ 32 | 40 ¦ 32 | 32 ¦ 32 |
| Tamaños | 64 ¦ 64 | 64 ¦ 64 | 64 ¦ 64 | 64 ¦ 64 |
| Nº Instr. | 210 | 210 | 220 |  |

| Dep. Datos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bypass | sí | sí | sí | sí |
| Renomb. | - | - | + 40 + 40 | + 40 + 40 |
| RoB | - | - | (20+15) | (20+15) |

| Familia | ## Alpha |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## 21064 | ## 21164 | ## 21264 | ## 21364 |

| Saltos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E. Ret. + A. | sí | sí | sí | ¿igual? |
| P. Dinámica | (*) | (*) | sí(*) | ¿igual? |
| BHT | 2K ent. | 2K ent. | 10K ent. (+) | ¿igual? |
| BTAC | - | - | 4 K ent. (en caché) | ¿igual? |
| BTIC | - | - | - | - |

| Cachés |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 8 K I/D | 16/8 K I/D | 64 K I/D | 64 K I/D |
| L2 | h. 16 M ext. | 96 K I+D | h. 16 M ext. | 1.5 M I+D |
| L3 | - | h. 64 M ext. | - | - |

| Otros | - | Multimed. | Multimed. | Multimed. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(*) Además, todos usan predicción estática: hacia atrás=tomado.

(+) Tiene predictores locales y globales

| Familia | ## HP-PA RISC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## PA | ## 7100 | ## 8000 | ## 8500 | ## 8700 |

| General |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | 91 | 92 | 96 | 98 | 01 |
| Reloj (Mhz) | 60 | 100 | 180 | 440 | 800 |
| Micras | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.25 | 0.18 |
| Transist. (millones) | 0.5 | 0.9 | 3.8 | 140 |  |

| Ejecución |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapas | 5 | 5 | 7 | 7 |  |
| Superesc. | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Nº UE | 3 | 4 | 11 | 11 | 10 |
| Regs E¦CF | 32 ¦ 32 | 32 ¦ 32 | 32 ¦ 32 | 32 ¦ 32 | 32 ¦ 32 |
| Tamaños | 32 ¦ 64 | 32 ¦ 64 | 64 ¦ 64 | 64 ¦ 64 |  |
| Nº Instr. | 200 | 200 | 210 | 210 |  |

| Dep. Datos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bypass | sí | sí | sí | sí | sí |
| Renomb. | - | - | sí | sí | sí |
| RoB | - | - | sí | sí | sí |

| Familia | ## HP-PA RISC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## PA | ## 7100 | ## 8000 | ## 8500 | ## 8700 |

| Saltos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. Ret. + A. | sí | sí | sí | sí | sí |
| P. Dinámica | (*) | (*) | sí(*) | sí(*) |  |
| BHT | - | - | 256 (3b) | 256 (3b) |  |
| BTAC | - | - | - | - |  |
| BTIC | - | - | 32 | 32 |  |

| Cachés |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | h. 3M I/D ext. | h. 3M I/D ext. | h. 8M I/D ext. | 1.5M I/D | 2.25M I/D |
| L2 | - | - | - | - | - |
| L3 | - | - | - | - | - |

| Otros | - | - | Multimed. | Multimed | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(*) Además, todos usan predicción estática: hacia atrás=tomado.

| Familia | ## PowerPC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## 601 | ## 603 | ## 620 | ## 750 (G3) | ## 7450 (G4) |

| General |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | 93 | 93 | 96 | 97 | 00 |
| Reloj (Mhz) | 80 | 80 | 200 | 400 | 733 |
| Micras | 0.6 | 0.65 | 0.5 | 0.25 | 0.18 |
| Transist. (millones) | 2.8 | 1.6 | 7 | 6.25 |  |

| Ejecución |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapas | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Superesc. | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Nº UE | 4 | 4 | 6 | 6 | 7(+4) |
| Regs E¦CF | 32 ¦ 32 | 32 ¦ 32 | 32 ¦ 32 | 32 ¦ 32 | 32 ¦ 32 |
| Tamaños | 32 ¦ 64 | 32 ¦ 64 | 64 ¦ 64 | 32 ¦ 64 | 32 ¦ 64 |
| Nº Instr. | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |

| Dep. Datos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bypass | sí | sí | sí | sí | sí |
| Renomb. | - | +5 ¦ +8 | +12 ¦ +8 | +6 ¦ +6 | +16 +16 +16 |
| RoB | sí | sí | sí | sí | sí |

| Familia | ## PowerPC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## 601 | ## 603 | ## 620 | ## 750 (G3) | ## 7450 (G4) |

| Saltos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. Ret. + A. | sí | sí | sí | sí | sí |
| P. Dinámica | (*) | (*) | sí(*) | sí(*) | sí(*) |
| BHT | - | - | 2K ent. | 2K ent. | 2K ent. |
| BTAC | - | - | 256 ent. | 64 ent. | 128 ent. |
| BTIC | - | - | - | - | - |

| Cachés |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 32K I+D | 8K I+D | 32K I/D | 32K I/D | 32K I/D |
| L2 | - | - | h. 128 M (ext.) | h. 1 M (ext.) | 256K |
| L3 | - | - | - | - | h. 2M (ext.) |

| Otros | - | - | - | - | Multimed |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(*) Además, todos usan predicción estática: hacia atrás=tomado.

| Familia | ## Intel 80x86 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## 8086 | ## 486 | ## Pentium | ## P III | ## PIV |

| General NOTAS: (+) Año de aparición de la primera versión. El resto de características corresponde al modelo más potente. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año (+) | 78 | 89 | 93 | 99 | 00 |
| Reloj (Mhz) | 10 | 100 | 233 | 900 | 1700 |
| Micras | 3 | 0.8 | 0.25 | 0.18 | 0.18 |
| Transist. (millones) | 0.029 | 1.2 | 4.5 | 28 | 42 |

| Ejecución |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapas | 1 | 5 | 5 | 11 | 21 |
| Superesc. | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Nº UE | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 |
| Regs E¦CF | 12 ¦ 0 | 12 ¦ 8 | 12 ¦ 8 | 12 ¦ 8 | 12 ¦ 8 |
| Tamaños | 16 ¦ - | 32 ¦ 64 | 32 ¦ 64 | 32 ¦ 64 | 32 ¦ 64 |
| Nº Instr. |  |  |  |  |  |

| Dep. Datos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bypass | - | sí | sí | sí | sí |
| Renomb. | - | - | - | +6 ¦ +6 | 128 ¦ 128 |
| RoB | - | - | - | 40 | 126 |

| Familia | ## Intel 80x86 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## 8086 | ## 486 | ## Pentium | ## P III | ## PIV |

| Saltos NOTAS: (*) Usa predicción estática: no tomado. (O) La documentación habla del BTB (BTAC) únicamente, no se refiere al BHT. (.) Predicción estática compleja (=) Hay distintos modelos, en cuanto a la cantidad y en cuanto a la velocidad de reloj |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. Ret. + A. | - | - | - | - | - |
| P. Dinámica | - | (*) | sí(*) | sí(.) | sí(.) |
| BHT | - | - | 2K ent. | (0) | 4K + 512 ent. |
| BTAC | - | - | 256 ent. | 512 ent. | 4K + 512 ent. |
| BTIC | - | - | - | - | - |

| Cachés |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | - | 8K I+D | 16K I/D | 16K I/D | 12K op. I 8K D |
| L2 | - | - | h. 128 M (ext.) | 2 M(=) | 256K |
| L3 | - | - | - |  | h. 2M (ext.) |

| Otros | - | - | Multimed. | Multimed | Multimed. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Familia | ## AMD 80x86 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## K5 | ## K6-III | ## Athlon |

| General |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Año |  |  |  |
| Reloj (Mhz) | 166 | 450 | 1300 |
| Micras |  | 0.25 | 0.18 |
| Transist. (millones) |  |  | 22 |

| Ejecución |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Etapas | 6 | 6 |  |
| Superesc. | 4 | 6 | 9 |
| Nº UE | 6 | 10 | 10 |
| Regs E¦CF | 12 ¦ 8 | 12 ¦ 8 | 12 ¦ 8 |
| Tamaños | 32 ¦ 64 | 32 ¦ 64 | 32 ¦ 64 |
| Nº Instr. NOTAS: (*) El renombrado es implícito a través de las estaciones de reserva y el RoB |  |  |  |

| Dep. Datos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bypass | sí | sí | sí |
| Renomb. | sí (*) | 69 |  |
| RoB | 16 | 24 | 72 |

| Familia | ## AMD 80x86 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## K5 | ## K6-III | ## Athlon |

| Saltos NOTAS: (*) Incluidos en la caché de instrucciones. Además predice el índice de la siguiente búsqueda. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E. Ret. + A. | - | - | - |
| P. Dinámica | sí | sí | sí |
| BHT | 1024 (*) | 8K ent. | 4K ent. |
| BTAC |  | - | - |
| BTIC | - | 16 | sí (¿cuánto?) |

| Cachés |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | 16K I 8K D | 32K+20K I 32K D | 64K I/D |
| L2 |  | 256K | 256K |
| L3 |  |  |  |

| Otros |  | Multimed. | Multimed. |
| --- | --- | --- | --- |

Los procesadores, según su año de aparición

| Familia | 78 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPARC |  | Sun |  |  |  | Super |  |  |
| MIPS |  | R2000 | R3000 |  |  |  | R4000 |  |
| PA-RISC |  |  |  |  |  | PA | 7100 |  |
| Alpha |  |  |  |  |  |  | 21064 |  |
| ### PowerPC |  |  |  |  |  |  |  | 601/3 |
| Intel | 8086 |  |  | 486 |  |  |  | Pentium |
| #### AMD |  |  |  |  |  |  |  |  |

Los procesadores, según su año de aparición (cont.)

| Familia | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPARC |  | Hyper | Ultra II |  |  |  |  | Ultra III |
| MIPS | R8000 |  | R10000 |  |  |  |  |  |
| PA-RISC |  |  | 8000 |  | 8500 |  |  | 8700 |
| Alpha |  |  |  |  |  | 21264 |  |  |
| ### PowerPC |  |  | 620 | G3 |  |  | G4 |  |
| Intel |  |  |  |  |  | P III | P IV |  |
| #### AMD |  |  |  |  |  |  |  |  |